怎样评价和挑选化工防腐施工队伍

1、查阅其持有的《化工防腐蚀施工单位资格证书》原件（仅盖有施工单位鲜章的复印件时有作假情况发生），防止挂靠、冒名等不良行为：

（1）资格证正、副本是否在有效期内；

（2）资格证上“施工范围”是否与工程内容相符；

（3）是否持有本会同期配套发放的安全证、上岗证；

（4）是否经过“年检”。“年检”的有效期为12个月，如未按期年检，即说明其在管理上存在问题；

2、重庆化工防腐蚀施工资格等级以特一级最高，三级最低。但级别越高，收费也相应高一些，而且每一个施工单位都各有其单项技术特长，级别高的不一定适合你，应从技术、经济、经验等方面综合衡量；

3、核对施工单位的施工管理与技术人员“上岗证”的有效期、文化程度、岗位、上岗证数量，并对几个施工单位提供的证书资料进行比较。要注意上岗证上的单位名称，以防止借用、挂靠等不良情况发生；

4、是否持有并熟悉与施工项目相适应的国家或行业规范标准。

有的本为一个单一的单项工程，却罗列出一大堆规范、标准，甚至在施工合同中也罗列GB、HGJ、SH等不同的规范、标准，以示自己很在行。这种做法是完全错误的，会留下隐患。比如涂料涂层厚度在GB50224、GB50727、SH3548、HGJ229-91中都是主控项目，可是GB50224、GB50727中都是执行“两个90％原则”，而SH3548是“两个80％原则”，HGJ229-91则是“两个95％原则”。差别大，施工要求大不一样，不能乱用“相关规范”一词。

5、是否具有与工程内容相适应的质量检测仪器和施工机具。

GB50727、GB50224、SH3548等施工质量验收规范中，对主控项目、一般项目都规定了检验方法、使用的器具。对涂装施工最致命的工序检验仪器拥有情况，是考核施工单位资质的最重要条件；施工机具除一些常用的基本机具外，大型的或不常用的均可通过租赁来满足要求，质检仪器则不能。

6、通过交谈，面试施工单位的业务经理（总经理、总工程师等），考核其化工防腐蚀施工知识。考核内容为化工防腐蚀设计、施工规范、化工产品安全使用知识等。化工防腐蚀施工属高危行业，特别是在“有限空间”（密闭容器）内的防腐蚀工程施工历年来伤亡（含中毒）不断，应特别注意。